海南师范大学货物（服务）项目采购申请表

（源头管理、合理配置，节约高效）

申购单位：教务处                       2022年11月14日

联系人：徐瑞                           联系电话：65888772

| 资产名称 | 品牌规格型号 （主要参数） |  | 数量 | 预算单价 （元） | 预算总额（元） | 购置方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 新增 | 更新 |
| 设备采购 | 详细见附件1 |  | 1批 | 1768220 | 1768220 | √ |  |
| 总计 |  |  | 1768220 |  |  |  |  |
| 经费来源 |  | 中长期贷款项目经费 |  |  |  |  |  |
| 申购理由 |  | （必要性、场地用电可行性；明确资产领用人） 在本科教育规模的不断发展壮大以及新时代对人才素质和能力提出更高要求的背景下，对我校“充分发挥名师辐射效应” 、“推动课堂教学革命”提出了更高的要求。我校经过多年的信息化建设，虽已初见成效，但依然存在不够完善、无法满足我校开展更高层次教学的需求。建设全自动超高清互动录播系统，建立完善的录播预约与免预约使用机制，实现应用常态化，快速建设视频资源。录制的教学视频上传到应用云平台，为教学资源建设、评课活动等多种应用提供基础硬件支撑。通过互动功能，能灵活开展跨班级、跨区域的互动教学活动，满足我校日常教学需求。与此同时，通过无感知的采集音视频数据，进行AI分析，达到改善教学质量、提供数据支持的效果。 资产领用人： |  |  |  |  |  |
| 所在单位 资产管理意见 |  | 审核：同类资产保有量，原资产状况及处理情况，是否超标准配置。 审核人（签名）： 日期： |  |  |  |  |  |
| 所在单位意见 |  | 单位负责人（签名）： |  |  |  |  |  |
| 信息公开情况 |  | 已公示无异议£ 未公示£ |  |  |  |  |  |
| 经费落实情况及价格审核 意 见 |  | 财务处对经费落实情况及资产采购价格作出审核意见。 财务处负责人（签名）： |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明： 1.二级单位要加强源头管理，厉行节约，压实责任，落实校院二级管理制度；

2.二级单位需对申请采购资产的保有量、价格、配置标准等严格把关，因超标准购置等原因造成未能报增报账的责任由所在单位自负；

3.附项目预算经费审批单。

附件1：

| 申请单位（公章）： |  |  |  | 联系人及电话：徐瑞18789260119 |  |  |  |  | 资金单位：万元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：海南师范大学龙昆南桂林洋校区互动教学实训室设备采购项目 |  |  |  | 使用单位领导签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购品目名称 | 参考品牌型号及生产厂家 | 参考规格和配置技术参数 |  | 是否原装进口 | 数量 |  | 单位 |  | 单价 | 总价 | 使用地点及使用单位 | 备注 |  |
| 一、超高清智慧数据中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 平台服务器 | 宁畅/R620 G40 宁畅信息产业（北京）有限公司 | 处理器：XEON 4310 2.1G 10.4UPI 18M 12C 120W 内存：DDR4 32G内存 系统盘：16TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘*2 RAID卡：2GB SAS 12Gb 8口RAID卡（支持RAID0/1/5/6/10/50） 网口：双口1G RJ45网卡 电源：800W电源模块*2，冗余电源 服务：含原厂标准3年维保服务 |  | 否 | 1 |  | 台 |  | 5.00 | ¥5.00 |  |  |  |
| 1-2 | 数据资源管理平台 | AVA/V2.0 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 1.信息管理功能 （1）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 （2）录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。 （3）自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。可设置高标清转码清晰度码流。 （4）虚拟切片：支持视频自动划分知识点片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”。 （5）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点进行搜索。 （6）一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。 （7）强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理。 （8）流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势。 （9）存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。 2.学院资源管理功能 （1）支持视频资源多维度分类，可按学院、专业分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持对视频资源根据年份、学期进行不同维度的快速检索。 （2）视频资源以课题系列为单位进行整合管理，可查询到对应课题的一系列课程视频资源及相应的授课老师，方便连贯性地逐一点播观看。同时可按照学校课表安排自动录制、归类视频到相应课程中，自动汇聚为校本课程资源库。 （3）视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。 3.直播点播功能 （1）支持不同操作系统的兼容直播点播功能，包括Windows、Linux、IOS。 （2）基于flash+html5技术，无需安装插件即可进行视频直播、点播观看。 （3）支持查询正在进行的直播列表，点击选择进入直播间。提供直播预告功能，观看直播过程中可查询到“明日直播预告”。 （4）支持流媒体转发服务，平台支持不少于2000点以上高清直播功能，支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 （5）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。 （6）★多码率支持：要求转发时支持标清、高清、超清三种清晰度设置，点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行不同清晰度的切换观看，同时支持根据带宽情况进行自动自适应。提供播放窗口不同清晰度选择的功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 （7）支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时可下载附件。 （8）支持视频手动上传功能，支持对课程视频资源进行下载。 （9）提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 4.巡课功能 （1）平台首页提供专门的高校巡课功能模块，支持以录播教室不同的地点分布进行巡课管理，可以教学楼为单位进行录播教室的归属管理，支持自定义教学楼名称。 （2）支持以教学楼为单位开展巡课，可查询到每个教学楼的地点、教学楼内的录播教室数量、正在使用录播授课教室的数量、本日预约的计划授课安排数量、本日已录制的视频数量。 （3）支持教学楼内录播教室分楼层归类，可查看当前教学楼每层楼各个录播教室的录播直播情况。可选择当前正在直播的录播教室进行音视频实时巡课。 （4）支持随时进行不同录播教室之间的巡课切换。 （5）支持巡课过程中对正在巡课的教学直播进行二维码分享，可快速分享到各种社交平台，如微信、微博等。 （6）巡课过程中可以对课程进行打分及点评，并可形成督导的巡课足迹及巡课报告，方便导出存档及回顾。 5.信息公告功能 （1）平台首页提供公告模块，支持发布“新闻公告”和“公示通知”，可按不同类别分类展示。 （2）不限制公告发布的数量，公告信息支持分页呈现。支持公告信息按时间先后顺序进行排列，优先查看到最新的公告信息。 （5）公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告系统类型。 6.个人空间功能 （1）平台为不同类型用户量身定制了不同的管理权限和专属网盘管理空间，实现网络空间人人通。支持添加自定义用户类型，包括管理员、校长、老师、学生等；支持自定义各种用户类型的用户权限。 （2）支持对个人的视频课程、个人专辑进行管理，包括编辑、删除下载等操作。 （3）支持设置和修改个人信息，包括头像、姓名、学院、手机等。 （4）支持制定个人录课教学计划，向平台管理员提出指定录播教室、时间的录制预约计划，可查询预约申请的审批状态。 （5）管理员个人空间支持对平台接入的所有录播系统进行远程管理，可查看所有录播课室的信息，包括录播教室的部署地点、名称、IP地址。可通过个人空间快速进入每间录播教室进行导播操作。 （6）支持督导角色查看自己的巡课足迹，并可编辑或导出巡课的报告。 7.移动APP应用服务 （1）提供自主研发的平台移动端APP，支持Android系统，可与视频资源管理平台对接。 （2）移动端APP应提供视频在线直播、视频点播、专辑点播等功能。 （3）移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。 （4）支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件。 |  | 否 | 1 |  | 套 |  | 8.50 | ¥8.50 |  |  |  |
| 1-3 | 微媒体发布系统 | AVA/V1.0 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 微媒体发布系统可以与校园视频资源管理系统高度融合，实现数据交互无缝对接。具体功能指标如下： 1.支持数字校园音视频、通知统一发布，将发布内容实时统一发布到各教室、走廊、校门口等场所的大屏一体机或显示屏上。 2.★支持平台通过网络可直接将录播教室的直播画面、平台内视频文件、通知公告，定时推送到所有指定分组的显示接收端。提供软件功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 3.支持对推送对象进行分组，如全校、初一年级、初二年级等，实现强制性定向推送。 4.支持管理员制定推送节目计划列表，推送计划至少支持未来六个月。支持设置推送内容，包括直播、视频点播、通知公告。支持设置推送的节目时间，精确到分钟，可实现对推送内容的预览。 5.支持查询节目列表记录，支持对制定的节目列表进行编辑和删除。 6.通知公告内容支持手动输入文字或直接导入PDF，支持PDF文档通知在推送过程中自动按指定速度翻页。 7.学校各课室显示设备在指定的时间段内自动弹出并播放推送列表的节目，无需人为操作，实现虚拟直播效果。播放完毕后自动最小化播放软件。 8.安装在各课室的客户端接收软件支持在线自动升级，无需人为后期维护。 |  | 否 | 1 |  | 套 |  | 4.75 | ¥4.75 |  |  |  |
| 1-4 | 云直播流量 | AVA/定制 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 10T流量套餐 |  | 否 | 1 |  | 项 |  | 1.00 | ¥1.00 |  |  |  |
| 1-5 | 互动云主机 | AVA/AX-M500+ 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 一 、互动云主机指标 1.高稳定性：机架式结构，采用软硬件全嵌入式架构设计，高稳定性、低功耗、基于 Linux 系统免受病毒入侵困扰； 2.多点互动：视音频流实时分发，支持50个互动点同时接入； 3.分组互动：支持多组实时互动功能，单机最大支持同时10个互动组独立互动应用；单组互动最大支持50个互动终端并发接入； 4.高清画质：互动画质支持1080P、720P； 5.负载均衡：灵活扩容，多台互动云主机构建私有云系统，实现并发互动点数和组数的同步扩容、负载均衡； 6.设备级联：支持多台主机级联互通，突破单个互动房间的接入点数，创建大型会议； 7.双机热备：支持双机热备功能，主互动云主机使用过程中出现故障宕机后，备互动云主机自动接管原先运行在主互动云主机的业务。 8.网络自适应：动态网络带宽自适应技术； 9.通讯接口：3个10/100/1000Mbps自适应网络接口、2个USB接口、1个HDMI环出口； 10.采用不大于DC36V安全电压供电，无风扇设计； 11.支持一键复位功能。 12.音频编解码协议支持G.711、G.722、AAC、Opus。 13.支持流媒体RTSP直播协议 14.为确保系统兼容性，要求与录播系统为同一品牌。 二、提供移动端设备互动接入服务 提供移动端互动软件，支持Windows7以上、Android 6.0以上版本等多种类型移动终端设备安装接入；其中Android 端软件需满足以下指标要求： 1.高品质互动效果：支持1080P30fps高清视音频互动效果； 2.互动录制功能：支持参与互动过程中同步进行互动画面录制； |  | 否 | 1 |  | 台 |  | 9.20 | ¥9.20 |  |  |  |
| 1-6 | 互动云主机管理软件 | AVA/V3.1 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 1.网页管理：支持B/S远程网页访问管理。 2.终端管理：支持注册到互动云主机的终端设备信息汇聚形成设备列表，方便查看设备类型/型号、注册用户名、公/私网网络地址、通信端口、版本号、在线状态等信息，并提供删除操作，方便所辖设备的便捷管理。 3.互动记录管理：支持互动开展记录列表汇总，须包括互动主讲端用户名、听讲端用户名、互动开始时间、结束时间等内容，方便管理互动使用。 4.互动账号管理：支持对用户互动终端数据导入、导出功能。支持用户账号列表管理，列表须包含账号类型、账号名、昵称/密码、在线状态、联系人、联系方式等内容。支持新增账号，并提供账号分组功能，按需要自由进行账号加入组/移出组/编辑信息/删除等操作。 5.系统设置管理：支持网络参数设置、上下级注册地址/端口设置等设置管理。 6.在线状态管理：支持统计呈现当前在线的终端以及平台设备。 |  | 否 | 1 |  | 套 |  | 9.00 | ¥9.00 |  |  |  |
| 1-7 | 互动云主机视频互动软件 | AVA/V4.1 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 1.支持互动用户终端数据的批量导入和导出功能。并提供接入终端通讯录应用，用户可基于通讯录快速选择互动用户建立互动； 2.支持会议模式和授课模式两种不同的场景应用模式，其中授课模式提供与互动教学应用针对性设计，主讲端可进行自由的互动画面布局操作，将主讲录播教室的老师画面、学生画面、课件PPT自定义共享给每个听课室； 3.支持互动列表直观呈现单前互动情况，包括互动序号、主题、状态、开始时间、结束时间、参与人数等； 4.支持拓展与国外合作办学高校的线上教学需求 |  | 否 | 1 |  | 套 |  | 10.90 | ¥10.90 |  |  |  |
| 1-8 | 智能AI分析主机 | AVA/IAH-SV20 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 1.硬件外观：标准1U机架式设备，便于安装部署； 2.硬件结构：采用ARM嵌入式架构设计，采用SOC解决方案，高稳定性、低功耗。采用内置NPU高端处理器，具备智能学习特性，充分保障AI处理能力。 3.操作系统：Linux； 4.内置存储：不低于2TB机械硬盘，7200rpm转速； 5.网络：标准RJ45网络接口，10M/100M/1000M自适应LAN口x 1，要求支持IPv4、IPv6双协议栈。 6.其他接口：USB2.0、HDMI； 7.设备复位：支持一键Reset复位； 8.工作电压：采用不高于DC 36V安全电压供电； 9.功耗：节能环保，待机功率＜20W，满负荷工作功率＜50W； 10.工作温度：10℃~35℃； 11.工作湿度：20%～80%； 12.协议标准：支持RTP/RTSP/RTMP/HTTP/TCP/UDP; 13.编码标准：视频支持H.264 HP编解码协议，音频支持AAC编码协议；支持1080P@30fps、720P@30fps格式视频接入进行分析。 14.分析模型：支持基于课堂教学的人脸表情、肢体骨骼、行为动作分析能力模型； 15.分析能力：支持视觉分析能力，包括出勤人数、出勤率、教师行为模型、师生互动指数模型、教师行动轨迹热点模型、师生S-T和RT-CH行为模型、学生课堂动作与表情模型等。支持语音分析能力，包括语音转写、语速分析、高频词分析、敏感词提取、教师提问频次等。 16.★为确保系统兼容性，要求与录播系统为同一品牌。 |  | 否 | 1 |  | 台 |  | 9.40 | ¥9.40 |  |  |  |
| 1-9 | AI数据处理软件 | AVA/V2.0 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 1.处理能力：最大支持接入20台录播终端，支持多路视频并发分析，分析效率不低于40个标准课堂视频/天； 2.接入认证：支持录播主机的接入认证，认证过的录播主机方能导入视音频文件数据进行分析； 3.数据导入：支持基于网络方式获取视音频数据，平台排课预约后即可下发指令，通过网络下发视音频文件至分析主机进行导入分析，无需额外导入操作； 4.分析数据模式：支持自动获取平台排课预约推送视频与手动导入视频分析的两种方式； 5.排队机制：支持分析任务排队机制，任务超过并发量自动进行排队等待，逐一进行分析； 6.分析视频类型：支持同时分析课室教师授课、学生听课两种维度的视频文件，并同时根据视频场景间的联动进行整体课室授课场景分析； 7.本地分析能力：支持分析能力落在本地主机，内网连接即可用，无需连接互联网云端能力，最大程度保障数据安全。 |  | 否 | 1 |  | 套 |  | 7.70 | ¥7.70 |  |  |  |
| 1-10 | 智能课堂行为分析软件 | AVA/V1.0 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 一、整体要求 1.兼容对接：配套AI视频分析终端，实现视频数据分析；同时支持与视频资源管理平台无缝对接，可将数据通过平台进行分析结果数据展示。 2.多维分析：支持多维度课堂分析数据，包括“课堂类型”、“学生专注度数”、“RT-CH互动指数”、“出勤人数”、“教师轨迹”、“课堂关词”等维度数据。 3.课堂质量报告：软件通过分析结果对每个课堂视频自动形成“课堂质量报告”，包含对课堂教情数据（包括教师提问、语速、关键词、轨迹、S-T分析、互动指数、RT-CH等）、课堂学情数据（包括学生出勤、课堂专注曲线、学生动作表情）等数据的多维度分析结果。 二、课堂教情分析要求 1.教学行为分析：支持“教师讲授”、“指导学生”、“学生展示汇报”、“教师板书”、“师生互动”、“学生讨论”、“生生互动”、“课件展示”和“教学资源展示”多种维度的教学行为识别。 2.展示模型：支持以秒为颗粒度对各种类型的教学行为进行基于AI功能的全自动伴随式分析，以课堂时间为轴线形成课堂教学评估数据，并以图表形式直观展示课堂每个时刻的行为类型和持续时长。 3.互动指数：支持生成师生互动指数热力图，通过互动指数展示一节课堂种师生互动情况。 4.支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T）：要求支持根据图像识别全自动跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。 5.RT-CH教学模型：引入RT-CH教学分析模型，系统自动生成矩阵图，并判定授课类型属于对话型、练习型、混合型、讲授型。 6.教师轨迹分析：支持统计整个课节时间内授课教师的授课行动轨迹并形成教师轨迹热力分布图，要求轨迹图以教室横纵坐标形式直观呈现教师授课过程中的授课位置数据。 7.教师巡视分析：要求支持教师巡视情况统计并形成教师巡视分析图，分析数据应包括教师课堂巡视次数、时长、巡视区域时长占比等数据。 三、课堂学生分析要求 1.班级出勤率统计：以班级维度进行班级出勤人数统计，包括应出席人数、实际出席人数、迟到人数、早退人数等。 2.学生专注度分析：支持以课堂时间为轴线，对各个时刻学生的抬头率进行分析统计，形成学生观课专注度曲线变化数据统计。 3.支持学生课堂动作分析，包括趴桌子、举手、站立等肢体语言，可对各类动作进行实时检测。以课堂时间为轴线通过图表形象展示课堂中每个时刻各类动作的学生人数。 4.支持对整节课堂实现学生动作的统计分析，通过图表展示整节课堂每种学生动作的峰值时刻、峰值占比和峰值人数，点击该峰值时刻即跳转到当前时刻查看详细数据。 5.支持学生课堂表情分析，包括高兴、惊讶、生气、难过、疑惑、害怕等表情。并支持对各类表情进行实时检测，以课堂时间为轴线通过图表形象展示课堂中每个时刻各类表情的学生人数。 6.支持对整节课堂实现学生表情的统计分析，通过图表展示整节课堂每种学生表情的峰值时刻、峰值占比和峰值人数，点击该峰值时刻即跳转到当前时刻查看详细数据。 |  | 否 | 2 |  | 点 |  | 0.70 | ¥1.40 |  |  |  |
| 1-11 | 智能语音分析软件 | AVA/V1.1 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 1.教师提问情况分析：支持基于课堂语音识别能力进行教师课堂提问行为分析，从提问次数与高频时间段两个核心维度进行数据统计，实现课堂提问情况的清晰回顾。 2.教师语速分析：支持通过语音识别能力进行教师课堂授课语速分析，呈现数据需包括教师课堂说话词数以及平均语速。 3.课堂语音转写：要求基于语音语义识别完成课堂音频的文字转换，实现课堂教学过程语音全纪录，要求平台上可输出整节课的文字字幕。实现字幕与视频进度关联，通过点击字幕同步播放对应进度的视频。 4.课堂关键词分析：支持通过进行课堂语音识别，抓取统计提前设置好的课堂知识点关键词，统计各关键词出现的次数频率，并在课堂时间轴上标注出现的时间点。 |  | 否 | 2 |  | 点 |  | 0.50 | ¥1.00 |  |  |  |
| 1-12 | 小计1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¥67.85 |  |  |  |
| 二、超高清智慧录播设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 超高清录播主机 | AVA/AE-U7 Pro 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 1.主机架构：为保障系统运行稳定、安全，要求录播主机采用嵌入式Linux系统设计，非PC、服务器架构。主机为标准1U机架式设备，便于安装部署，并要求录播主机为非壁挂式架构，不存在机身显示屏等产生其他视频、强光源变化从而影响学生课堂专注力。 2.整体设计：需高度集成多种功能应用，包括导播、录制、跟踪、直播、点播、互动等。 3.视频接口：3G-SDI≥5、HDMI in≥3、HDMI out≥3，采集和输出分辨率支持3840*2160@30fps的4K标准。 4.音频接口：Digital MIC接口≥2、Line in≥2、Line out≥1、耳机监听接口≥1。 5.网络接口：RJ-45≥1，支持1000/100Mbps自适应。 6.网络支持：支持IPv4、IPv6双网络协议栈，适应今后网络通信发展。 7.其他接口：Console≥2、USB3.0≥2。 8.存储容量：2TB 机械硬盘。 9.电源管理：采用不高于DC36V安全电压供电，具有低功耗环保优势，采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 10.视频采集：支持3840*2160@30fps标准4K超高清摄像机信号接入进行画面采集和编码录制； 11.视频传输：4K超高清摄像机采用SDI方式传输，保证视频传输质量，不接受网络传输方式。 12.视频录制：支持电影模式与资源模式同步录制，录制分辨率支持4K、1080P@30fps、720P@30fps，视频编码协议支持H.265、H.264，支持MP4视频封装格式。 13.协议支持：支持HTTP、RTMP、RTSP视频传输协议，支持FTP文件传输协议，支持VISCA云台控制协议。 14.互动功能：支持H.323、SIP等主流互动通讯协议，同时支持查询互动系统内的通讯录数据，包括设备账号、昵称等，并可通过通讯录选择呼叫以及通过系统分配的录播数字短号直呼等方式快捷创建互动。 15.双流互动：为便捷进行远程互动教学应用，支持BFCP和H.239双流互动协议。主机具备2路以上HDMI信号同步输出，录课模式下实时环出录课画面，双流互动下支持双HDMI输出分别实时环出互动主、辅流画面。 ★16.要求所投录播主机产生噪声最大值≤25dB(A)。提供关于所投录播主机噪声≤25dB(A)的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 ★17.要求整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥200000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测报告复印件并加盖厂商投标专用章或公章。 |  | 否 | 2 |  | 台 |  | 8.984 | ¥17.97 |  |  |  |
| 2-2 | 超高清录播管理软件 | AVA/V2.0 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 1.软件架构：支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。 2.主机具备2路以上HDMI信号同步输出，录课模式下实时环出录课画面，双流互动下支持双HDMI输出分别实时环出互动主、辅流画面。 3.录制控制：支持录制、暂停、停止等基本功能操作，实现全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 4.录制管理：支持高低码流同步录制，支持电影模式和资源模式录制，需支持复合画面和至少额外2路资源画面的录制。支持自定义录制分辨率、帧率和码率，最高支持4K@30fps，码率支持512kbps到40Mbps可设。 5.分段录制：支持分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。 6.同步录制：支持USB接口插入U盘，实现本机和U盘同步录制功能，录制完毕后同时另存为一份录像文件到U盘中。 7.导播方式：提供本地导播和网页导播多种导播方式，支持外接导播摇杆控制台进行导播操作。 8.网络导播：为保障低配置电脑也能正常使用，要求支持通过浏览器访问录播主机进入导播界面，在导播界面实现对所有接入视频和录制效果画面的实时预览，并支持在手动导播模式下进行信号源实时切换录制。支持渐变、缩放、切换等转场特效。不接受安装客户端软件进行导播的方式。 9.导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 10.导播预览：支持摄像机和HDMI信号的实时预览，支持点击切换录制画面。 11.跟踪方式：支持手动、全自动、半自动三种跟踪导播方式，可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。 12.摄像机控制：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。 13.布局设置：支持自定义布局设置，支持多个视频图层自由布局组合，自定义布局时可自主选择拖动视频源进入布局窗口。 14.字幕台标：支持字幕和字幕背景的透明度设置功能，支持字幕滚动和固定位置两种显示方式；支持上传台标，自定义台标位置。 15.面板管控：Console接口支持接入控制面板，对录播设备进行唤醒、录制管理。 16.视频环出：2路以上HDMI信号同步输出，录课模式下实时环出录课画面，双流互动模式下支持双HDMI输出分别实时环出互动主、辅流画面。 17.音频处理：内置音频处理功能，包括混音、EQ均衡、回声抑制、幻象供电等。 18.跟踪功能：录播主机内置跟踪功能，结合教室定位分析镜头，可完成摄像机画面拍摄和跟踪检测，实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪功能。包括教师走动、授课特写、课件跟踪、学生起立等，课件电脑跟踪支持“鼠键触发检测”和“图像变化检测”两种自动跟踪方式，可自定义电脑信号呈现保留时间。为保障系统使用、管理便捷稳定，不接受使用额外配置跟踪主机的方式。 19.跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。提供教师跟踪场景、学生跟踪场景的屏蔽区域功能。 20.互动要求：录播主机需内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的授课互动模式，实现专递课堂教学应用。同时需支持会议互动模式，创建或加入大规模视音频实时互动。 21.互动通讯录管理：支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫。 ★22.互动创建：支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。支持对每台录播设备自动分配纯数字短号，可以通过短号直接呼叫录播设备创建互动。提供相关功能的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 23.授课互动：要求贴近实际同步课堂教学场景，听课端观看的互动画面有主讲端控制。支持将主讲老师和课件信号双分屏或画中画模式共享给听课端观看。。 24.互动画质：录播主机双向互动过程中，在4Mbps带宽下可实现1080P@30FPS画质，支持网络自适应功能。 25.互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。 ★26.双流互动功能：互动时听课端设备支持将教学场景及教学课件画面以两路独立HDMI信号分别同时环出显示到两个显示设备中。提供相关功能的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 27.发言权限控制：通过录播主机的网络导播界面，需支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式。 28.直播管理：支持自定义直播分辨率和码率，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持≥3路RTMP同步推流，可从接入的摄像机信号和电脑信号中选择自定义每路推流信号源，实现多流直播。 29.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载。 30.视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 31.文件上传：支持与资源平台无缝对接，录播设备通过FTP传输协议将录制视频文件自动上传至平台。 32.提供超高清录播管理相关功能的软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 33.支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。 |  | 否 | 2 |  | 套 |  | 8.16 | ¥16.32 |  |  |  |
| 2-3 | 超高清摄像机 | AVA/AX-C12PU 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 1.视频输出接口：SDI≥1、HDMI≥1，同步输出4K图像 2.传感器类型：CMOS，1/2.33英寸 3.传感器像素：为充分保障视频的高清效果，图像采集、输出分辨率支持3840*2160,满足4K分辨率要求 4.镜头焦距：12倍光学变焦，16倍数字变焦 5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6.支持水平、垂直翻转 7.背光补偿：支持 8.数字降噪：2D&3D数字降噪 9.预置位数量：255 10.通讯接口：RS232/RS422≥1 11.网络接口：RJ45≥1 12.音频输入接口：Line in≥1 13.USB接口：USB≥1 14.支持的协议类型：VISCA 15.编码技术：视频H.265、H.264，音频AAC 16.电源支持：支持DC12V电源适配器供电方式 ★17.整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测评估报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 18.要求摄像机与录播主机为同一品牌 |  | 否 | 10 |  | 台 |  | 0.783 | ¥7.83 |  |  |  |
| 2-4 | 超高清摄像机传输处理软件 | AVA/V1.0 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 ★9.提供高清摄像机传输处理软件相关的计算机软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 |  | 否 | 10 |  | 套 |  | 0.92 | ¥9.20 |  |  |  |
| 2-5 | 数字音频矩阵 | AVA/IAM-GA60 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 1.48K采样率，高速DSP处理芯片； 2.最大支持4路模拟输入，1路立体声输入，2路无线输入和4路模拟输出，2路功放输出的音频信号处理； 3.频率响应：20-20KHz； 4.THD+N：≤0.003 @1KHz，+4dBu； 5.动态范围：≥100dB； 6.幻象供电：支持每路独立48V幻象供电； 7.音频处理：支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等； 8.支持全功能矩阵混音功能； 9.支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置； 10.支持断电自动保护记忆功能； 11.USB背景音乐播放与录制功能，支持通过USB接口自动读取并选择播放U盘中的MP3、WAV等格式的音频文件。 ★12.要求整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥120000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测报告复印件并加盖厂商投标专用章或公章。 |  | 否 | 2 |  | 台 |  | 0.525 | ¥1.05 |  |  |  |
| 2-6 | 数字音频处理软件 | AVA/V1.0 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 1.采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2.直观、图形化软件控制界面。 3.信道管理：提供输入输出信道的快捷控制方式，每个通道的处理器都可以快速直通和启用，选中不同的信道，会自动切换信道信息； 4.扩展器管理：支持通过扩展器调整输入的动态范围； 5.自动增益：支持通过改变输入输出压缩比例来自动控制增益的幅度，自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出； 6.压缩器管理：支持通过压缩器减少信号高于用户确定的阈值的动态范围，信号电平低于阈值保持不变； 7.均衡器管理：31段频点可单独调节增益，从而达到加强、削弱某些频点的目的，实现不同效果。 |  | 否 | 2 |  | 套 |  | 0.35 | ¥0.70 |  |  |  |
| 2-7 | 教师定位分析仪 | AVA/ITS-T100 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 1. 扫描方式：逐行扫描 2. 输出帧率：30fps 3. 摄像元件：1/3 " 4. 有效像素：1920（H.×1080（V. 5. 最低照度：0.3Lux 6. 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 7. 提供权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 |  | 否 | 2 |  | 台 |  | 0.40 | ¥0.80 |  |  |  |
| 2-8 | 学生定位分析仪 | AVA/ITS-S100 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 1. 扫描方式：逐行扫描 2. 输出帧率：30fps 3. 摄像元件：1/3 " 4. 有效像素：1920（H.×1080（V. 5. 最低照度：0.3Lux 6. 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 |  | 否 | 2 |  | 台 |  | 0.70 | ¥1.40 |  |  |  |
| 2-9 | 板书定位分析仪 | AVA/ITS-B100 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 1. 扫描方式：逐行扫描 2. 输出帧率：30fps 3. 摄像元件：1/3 " 4. 有效像素：1920（H.×1080（V. 5. 最低照度：0.3Lux 6. 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 |  | 否 | 2 |  | 台 |  | 0.40 | ¥0.80 |  |  |  |
| 2-10 | 教师定位分析软件 | AVA/V1.0 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 1. 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2. 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3. 支持两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 4. 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 5. 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 6. 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； 7. 提供教师定位分析相关软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 |  | 否 | 2 |  | 套 |  | 0.50 | ¥1.00 |  |  |  |
| 2-11 | 学生定位分析软件 | AVA/V2.0 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 1. 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2. 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3. 支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面； 4. 支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄； 5. 支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面； 6. 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 7. 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 8. 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； |  | 否 | 2 |  | 套 |  | 0.80 | ¥1.60 |  |  |  |
| 2-12 | 板书定位分析软件 | AVA/V1.0 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 1. 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2. 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3. 支持板书行为跟踪拍摄，当老师书写板书是自动切换为板书特写画面； 4. 支持板书画面大小、位置的自定义调节； 5. 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 6. 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 7. 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； |  | 否 | 2 |  | 套 |  | 0.50 | ¥1.00 |  |  |  |
| 2-13 | 采访话筒（指向性） | AVA/AT-680 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 1. 单体：背极式驻极体 2. 指向性：超心型 3. 频率响应：40Hz—16kHz 4. 低频衰减：内置 5. 灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz. 6. 输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz. 7. 最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz. 8. 信噪比：70dB（1KHz at 1Pa. 9. 动态范围：106dB（1kHz at Max SPL. 10. 使用电源：48V 幻象电源（48V DC.，2mA |  | 否 | 16 |  | 支 |  | 0.115 | ¥1.84 |  |  |  |
| 2-14 | 无线话筒 | AVA/GTS-968 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 系统参数： 采用UHF超高频段，提供多通道（32/64/99通道）选择，避免干扰 频率范围：500MHz-980MHz 调制方式：FM 音频响应：50Hz-15KHz 综合信噪比S/N：>105dB 综合失真：≤ 0.5% 接收机： 采用微电脑CPU控制 PLL锁相环频率合成技术 杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制 音频动态扩展及自动电平控制电路 频率响应：40Hz-18KHz 发射机： 发射功率：高巩固率10dBm，低功率5dBm 调制方式：FM 最大调制度：±45KHz |  | 否 | 2 |  | 套 |  | 0.46 | ¥0.92 |  |  |  |
| 2-15 | 音箱 | AVA/CS-305 广州市奥威亚电子科技有限公司 | （1）内置标砖HF线性，释放纯粹而清透的声音，确保较高的保真度 独有的箱体单元组合技术，消除了低频信号的谐波失真，使音箱的低音更加纯正 （2）超高性能的驱动器单元，可以实现高效率、高功率输入带来高声压级极低失真的内在表现，长期使用表现出良好的耐用性 （3）采用对称斜面屏障设计，配置的扬声器排成阵列，喇叭单元上下方向排列的指向性可使声音在水平方向均匀地扩散，获得很好的声场均匀度 （4）扬声器箱体采用特殊乙烯树脂一次注塑成型，箱体轻巧坚固 （5）高音单元：1＂ （6）低音单元：6.5＂ （7）频率响应：60Hz-20KHz （8）阻抗： 6Ω （9）功率：60W(RMS) 120W(PEAK) （10）灵敏度：91dB （11）最大声压级：105dB |  | 否 | 2 |  | 对 |  | 0.375 | ¥0.75 |  |  |  |
| 2-16 | 互动显示屏 | 小米/L65M7-EA 小米科技有限责任公司 | 分辨率：1920x1080（全高清）；屏幕尺寸：65英寸。 |  | 否 | 4 |  | 台 |  | 0.55 | ¥2.20 |  |  |  |
| 2-17 | 采集卡 | 绿联/CM410 深圳市绿联科技股份有限公司 | 1.支持1080P/60Hz采集与录制。 2.支持4K画质输入与环出。 3.HDMI输入≥1，HDMI输出≥1，USB≥1。 4.3.5mm麦克风输入≥1。 |  | 否 | 2 |  | 个 |  | 0.075 | ¥0.15 |  |  |  |
| 2-18 | 录制面板 | AVA/KP-8N 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 1. 在讲台上镶嵌式安装方式； 2. 控制接口：RS232 3. 信号指示灯：支持 4. 支持一键式系统电源开关控制。 5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8. 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9. 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 10.支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。 |  | 否 | 2 |  | 台 |  | 0.185 | ¥0.37 |  |  |  |
| 2-19 | 电源管理器 | AVA/RY-8+ 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 1） 向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2） 支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3） 支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； |  | 否 | 2 |  | 台 |  | 0.185 | ¥0.37 |  |  |  |
| 2-20 | 导播控制台 | AVA/DCP-1000 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 1） 支持远程操作录播主机的开关机； 2） 支持不少于5种特技效果； 3） 支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能； 4） 支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 5） 支持录制、暂停、停止功能； 6） 支持全自动录播模式和手动录播模式。 7） 支持通过USB线缆连接录播主机； 8） 安装导播控制台软件，并设置录播地址； 9） 导播界面与导播控制台按键/状态同步对应； 10） 导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。 |  | 否 | 2 |  | 台 |  | 0.60 | ¥1.20 |  |  |  |
| 2-21 | 录播线材费 | AVA/定制 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 国产优质高清SDI线/音频线/网络线等线材 |  | 否 | 2 |  | 项 |  | 0.50 | ¥1.00 |  |  |  |
| 2-22 | 外围线材费 | 国产/定制 | 国产优质HDMI线/音频线/网络线等线材、辅材。 |  | 否 | 2 |  | 项 |  | 0.50 | ¥1.00 |  |  |  |
| 2-23 | 现场施工 | 国产/定制 | 布线、设备安装 |  | 否 | 2 |  | 项 |  | 2.65 | ¥5.30 |  |  |  |
| 2-24 | 小计2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¥74.77 |  |  |  |
| 三、多媒体辅助设备等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 86寸智慧互联互动黑板 | AVA/AD-BC86EA 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 一、整机硬件 1．整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁，整机均支持粉笔、白板笔等直接书写。 2.显示面板为86英寸LED液晶屏，可视角度：178°（H）/178°（V）；分辨率：3840×2160；亮度：≥300cd/m²；对比度：≥1200:1；屏幕比例：16:9，屏幕显示灰度分辨率达到256灰阶以上。 3．整机采用全贴合模组工艺，钢化玻璃和液晶面板间无任何间隙，书写无悬空感，侧视不存在重影。 4．采用防眩光钢化玻璃，玻璃表面硬度≥9H，透光率大于等于95%。 5.内置嵌入式安卓系统，CPU采用高性能四核设计，并具备2核GPU、4核协处理器，系统版本不低于Android9.0，运行内存≥2GB，存储空间≥8GB。 6．高清编解码支持：整机产品支持纯硬件高清解码技术，支持H.265解码，支持最高4K超高清视频。 7．整机采用电容触控技术，支持安卓和Windows系统中进行20点触控，支持多人同时书写和擦除，触摸分辨率≥32768*32768。 8．整机具备防强光干扰性能，在400K LUX的强光照射下，产品各项书写、触控功能正常使用。 9．整机采用低蓝光护眼灯，并具备硬件低蓝光背光技术，保证师生的用眼安全。提 10.健康护眼模式：内置软件支持低蓝光护眼模式、舒适护眼模式；开启低蓝光护眼模式后整机可降低蓝光辐射；舒适护眼模式具备文本护眼、书写护眼、笔墨护眼、绘画护眼等模式。 11.图像显示模式：支持自然显示模式，开启后色彩还原度更高；支持超解像模式，开启后可提升画面清晰度。 12.智能亮度调节：整机能主动感应并自动调节显示亮度实现在不同光照环境下的最舒适的屏幕亮度效果，功能具备自行开启或关闭权限。 13.智能背光模式：当师生进行书写触控时，整机自动调低亮度，当不触摸时，亮度自动调高。 14．前置简约设计全功能物理按键，支持调取中控菜单，支持锁定/解锁屏幕、支持一体机开关/待机、支持电脑开关机。 15．前置最新的Type-C接口，支持通过连接笔记本的Type-C接口进行投屏，支持高速文件传输，兼容手机充电功能。 16．前置接口包括三路全通道USB接口（支持安卓和ops电脑识别，如鼠标键盘U盘等）、一路Type-C接口。 17．前置防撞防尘模块设计，打开时可防止推拉黑板撞坏前置外接设备，关闭时可以防止粉尘进入前置接口。 18．为了提高整机拓展性能，后置支持一路HDMI 输入接口，一路触控Touch USB接口，一路网口，一路串口（RS232），一路数字音频S/PDIF输出接口，一路3.5mm耳机输出接口。 19．整机内置一体式1300万像素摄像头，对角线拍摄角度≥120°，水平视角≥95°，支持3D降噪，便于采集师生画面信息。 20．内置四路麦克风阵列，支持不低于8m拾音范围。 21．整机本身支持扩音功能，无需外接音响，任意无线麦克风均可通过大屏扩音，延时≤30ms。 22.整机支持DTS音效解码和杜比音效解码，支持开启/关闭DTS音效。 23．软控菜单：支持在任何信号源下五指呼出软控菜单功能，菜单实现返回，切回主页、设置、批注、半屏、熄屏等系统操作，无操作下自动隐藏，无需手动关闭。 24．整机可通过内置智能检测功能，检测网络连通情况、温度、机器硬件设备故障问题。 25．整机软件具备一键还原功能，进行系统还原时，需要软件弹窗二次确认，不接受按键还原，防止误操作。 26．整机内置无线WIFI模组，双WIFI设定，共模双频，一路作为WIFI连接网络，另一路作为热点投屏，且两路WIFI支持2.4G/5.8G双频段，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。整机内置隐藏天线，无外置显露天线，保证美观及使用安全。 27．支持一网通，通过一根网线可实现安卓系统和Windows系统上网。 28．整机支持蓝牙5.1，可通过外接蓝牙设备实现蓝牙传输。 29．支持内置NFC模块，支持NFCIP-1、NFCIP-2、ISO/IEC 14443、ISO/IEC 15693、MIFARE Classic IC和FeliCa协议，刷卡响应时间≤10ms。 30．为方便教室校园卡管理，提供NFC卡信息添加删除自定义信息功能，支持与校园一卡通系统绑定。 31．支持熄屏播放功能，熄屏状态下仍可继续播放音频内容，节能环保。 32．半屏功能：支持显示画面快速下移，可自定义下载高度，方便用户点击屏幕上方的内容，点击屏幕上方即可快速恢复全屏模式。 33．★智能黑板模式：整机支持检测推拉黑板状态，当推拉黑板完全遮挡住整机时，整机自动关闭背光，进入节能状态。提供具备CNAS认证标识的第三方检测报告复印件并加盖厂商投标章或公章进行佐证。 34.★权限管理：整机可对开机锁、锁屏、恢复出厂设置、一键还原插拔式电脑四个功能进行权限设置，权限管理方式不少于三种：NFC、人脸识别、密码；开启权限管理后，使用对应的方式解锁后才能进行操作。提供具备CNAS认证标识的第三方检测报告复印件并加盖厂商投标章或公章进行佐证。 35.人脸锁：整机支持人脸识别功能，支持教师通过人脸识别对已锁定的屏幕进行解锁。 36．软件锁：为防止无关人员操作，支持教师通过调取软件功能锁定屏幕。 37．U盘锁：为防止无关人员操作，支持教师通过U盘对屏幕进行锁定和解锁。 38．密码锁：为防止无关人员操作，支持教师通过密码锁对屏幕进行锁定和解锁。 39．一键自检：整机支持对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、网络信息、光感系统、NFC、摄像头进行检测，方便用户和售后人员快速定位异常。 40．视频展台功能：无需OPS内置电脑，支持在安卓系统下直接启动视频展台，进行批注、宣传及截图，且支持二分屏、四分屏，最高支持16分屏，支持开展对比教学。 41.★侧拉目录板：支持在任意通道下从屏幕一侧快速拖出书写白板；可根据需求选择书写白板的展开面积的大小；支持书写、擦除、截图功能，支持可自定义开启或关闭目录板。提供具备CNAS认证标识的第三方检测报告复印件并加盖厂商投标章或公章进行佐证。 42.安卓白板三级触控：整机内置安卓系统的白板支持细笔头、粗笔头、手掌三级触控，其中细笔头尾正常书写、粗笔头为红色笔迹批注、手掌触控为板擦擦除。 43.★扫码分享：支持通过扫描二维码、邮件等方式进行白板内容分享。提供具备CNAS认证标识的第三方检测报告复印件并加盖厂商投标章或公章进行佐证。 44.★签到墙：整机支持拍照签到功能，照片可进行签名并保存到整机内；签名墙可更换背景图片；签名可更改为任意颜色；签名墙支持四种展示效果。提供具备CNAS认证标识的第三方检测报告复印件并加盖厂商投标章或公章进行佐证。 45.书写副板采用轻薄化设计，厚度不大于15mm，挂墙厚度不大于110mm。 46.书写副板为两侧分体结构粉笔板书书写板，基本尺寸要求不小于1100mm*1145mm，每块书写区域尺寸不小于 1100mm*1140mm，以保证足够的书写面积。 47.书写副板无需在墙面单独安装横梁，可从两侧直接挂装在智慧黑板触摸屏上，副板安装后与墙面无缝隙。 二、OPS电脑 1．CPU：Intel第10代酷睿I5处理器；内存：≥ 8G；硬盘：≥256G固态硬盘； 2．接口：≥1个HDMI，≥6个USB。 3．系统：标配正版Windows 10操作系统及正版Office专业版办公软件。 4．模块化电脑采用抽拉内置式，采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔。 |  | 否 | 2 |  | 台 |  | 5.07 | ¥10.14 |  |  |  |
| 3-2 | 壁挂展台 | 海信/HC004 青岛海信商用显示股份有限公司 | 1．展台采用模块化前拆设计，不用拆卸挂箱即可更换展台，便于安装和维护。 2．采用三折叠式开合托板，并带强磁固定纸张，打开时大于等于A4幅面，收起时小巧不占空间，所需挂墙面积小。 3．展台使用800万像素，最高分辨率3264*2448，满足课堂演示清晰 度和流畅度的要求。 4．箱体内嵌2个USB扩展口，可外接U盘或无线键鼠的接收器等设备。 5．整机自带LED补光灯，可触摸式三级灯光调节，保证展示区域的亮度和展示效果。 6．兼容双系统操作，Windows系统及Android系统均可使用展台功能，包括图片放大、缩小、旋转、批注等。 7．支持对展台画面进行批注，共有12种笔迹颜色可选，支持对笔迹粗细进行调整；可对批注内容进行撤销和擦除。 8．支持进行拍照和延时拍照，延时拍照时间可选择5秒、10秒。 9．支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、画面锁定等操作。 10．支持对展台画面的画质进行调整。 11．支持点击拍照添加图片或从本地导入图片。 12.支持对拍摄或导入的图片进行移动。 |  | 否 | 2 |  | 台 |  | 0.14 | ¥0.28 |  |  |  |
| 3-3 | 智慧讲台 | 拿云/NY-J10 深圳拿云智能创新产业有限公司 | 一、智能讲台 1、主体支撑框架为全钢结构设计，采用1.0mm-1.5mm厚的冷轧钢板桌体 2、桌面及前装饰挡板材质采用环保木质桌面，桌面防静电。 3、产品尺寸设计为长×宽×高：1095mm/*732mm*1100mm 4、讲桌整体采用全封闭结构，外形全弧形线条元素，无棱角设计，避免师生碰撞受。桌面及屏面含凸起外包围结构，避免书本、钢笔或其他物件容易跌落； ★5、讲台内置23.8寸电容触摸屏幕，覆盖1.8mm钢化玻璃，屏面经雾化处理，提升触屏使用体验，减少操作或触屏带来的手指印或其他印纹； 6、桌面屏体采用桌面等宽钢化全贴屏设计，封闭式安装，降低尘垢堆积或藏尘缝隙，桌面干净整洁； ★7、讲台与教室大屏具备大小屏互动功能，讲台课件可以实现与大屏同屏，同时针对教室一体机桌面进行控制操作，老师无需频繁转身授课，提升授课体验。通过班务管理系统，讲台可以实现学生点评及点名操作，操作过程可以实现师生异显功能，只显示于讲台屏幕，减少对于授课过程的干扰。 ★8、讲台界面设置虚拟化侧拉工具栏，班务管理、考勤点名、学生点评等模块无缝连接，所有设备功能控制按钮全部通过虚拟化侧边栏实现； 9、预留IOT接入通道，方便定制化IOT设备拓展功能，可扩展空调控制、灯光控制、门锁控制、电源控制、窗帘控制、温度传感器、烟雾传感器、录播等教室智能设备的控制功能，可实现统一的界面管控，一键上课、下课，多种情景模式。 10、配备四个USB拓展接口，满足鼠标、键盘、硬盘或手机充电等功能需求场景。 11、桌下配置储物柜及储物箱，满足了日常教务使用的小件杂物储藏，也满足了录播主机、音视频功放、OPS微型主机、常规电脑主机等设备的接入及摆放； ★12、支持师生异显功能，讲台界面和大屏界面同步显示时，大屏上不显示老师在工具上的班务、考勤点名、学生点评等操作流程。 ★13、中标交货时，演示产品所有功能。 |  | 否 | 2 |  | 组 |  | 0.85 | ¥1.70 |  |  |  |
| 3-5 | 机柜 | 图腾/G26642 深圳市图腾通讯有限公司 | 机柜标配：冷轧钢板，板厚1.5与1.2的搭配，防静电喷涂防锈处理，八位国标排插组件1套。固定板2块，两个高速排气扇，四个承重万向轮，(宽600*深600*高1600 mm) |  | 否 | 2 |  | 台 |  | 0.29 | ¥0.58 |  |  |  |
| 3-6 | 互动管理电脑 | 联想/GeekPro 联想（北京）有限公司 | i5/8GB内存 /1TB 硬盘/配置24寸显示器/配置无线鼠标键盘 |  | 否 | 2 |  | 台 |  | 0.75 | ¥1.50 |  |  |  |
| 3-7 | 小计3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¥14.20 |  |  |  |
| 四、教室设备使用环境改造（每间按88平方记取） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 配套设备环境改造 | 国产/定制 | 包括对现有教室排风机及管道的拆除搬运、90平米吊顶、满足90平教室灯光、地面铺PVC地胶、110平隔音措施、教室窗户双层遮光窗帘等进行改造 |  | 否 | 2 |  | 项 |  | ¥10.00 | ¥20.00 |  |  |  |
| 4-2 | 小计4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¥20.00 |  |  |  |
| 五、总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¥176.822 |  |  |  |